附件2：

造纸行业叉车能手技能竞赛理论题库

（共487题）

一、单项选择题（245道）

- 全自由起升装置的叉车结构特点是采用（  A   ）级起升油缸。

A.双          B.单         C.多           D.三

- 水温表用来指示发动机运转时（  A ）。

A.水套内冷却水温度，为摄氏度             B.水套内冷却水温度，为华氏度

C.指示机油温度，为摄氏度                   D.指示机油温度，为华氏度

- 叉车的转向传动机构一般采用（  D   ）机构。

A.单梯形       B.三角形        C.平行四边形        D.双梯形

- 发动机在单位时间内对外所作的功称为（ C     ）。

A.功率       B.总功率       C.有效功率     D.无效功率

- 直列四缸四冲程发动机发火间隔角为（  B   ）度。

A.90          B.180           C.270         D.45

- 用起动机起动发动机时，起动时间不宜过长，防止（ B）过度放电。

A.发电机        B.蓄电池        C.起动机         D.整流器

- 叉车采用偏转（  A   ）转向方式。

A.后轮           B.前轮           C.车架           D.机械

- 柴油机（ A    ）随供油量和曲轴转速的变化而变化。

A.最佳喷油提前角       B.发火间隔角        C.化油器         D.差速器

- 不准叉车在（  A    ）以上的坡道上横向铲运作业。

A.5%          B.4%          C.3%          D.10%

- （   A  ）的故障大部分是转向器和传动机构间隙过大、连接松动等原因引起的。

A.转向轮摇摆       B.转向沉重       C.车辆跑偏       D.制动侧滑

- 货叉是叉车的（  D    ）。

A.主体        B.动力装置      C.附属工具      D.工作装置、常用属具

- 叉车的车轮制动器多采用（  B   ）制动器。

A.盘式         B.鼓式         C.带式         D.双带式

- 柴油机排气冒黑烟的原因：（  A  ）。

A.喷油雾化不良或滴油                       B.喷油时刻过早

C.气门间隙调整不当或气门密封不严     D.喷油量过大或各缸喷油量不匀

- 气门异响的原因是（  C ）。

A.点火时间过早       B.点火时间过迟      C.气门脚间隙大      D.喷油过多

- 车辆在行驶中制动突然失灵的原因是（ B   ）。

A.制动鼓过热       B.总泵内无制动液       C.轮胎打滑       D.制动器间隙过小

- 柴油机叉车油门踏板控制（  C   ）。

Ａ.喷油泵柱塞的自由行程         B.输油泵柱塞的行程

C.喷油泵柱塞的有效行程           D.机油压力高低

- 车辆行经交叉路口时，支线车必须让（  C   ）车先行。

A.拖车           B.支线          C.干线    D.叉车

- 半轴的作用是将（   C  ）的扭矩传给驱动车轮。

A.变速器        B.主减速器        C.差速器        D.转向轮

- 若连续踏几次脚制动时踏板高度稍有增高，并感到踏板有弹性，则是制动管路中（ A ）。

A.有空气渗入       B.有水渗入      C.有灰尘渗入      D.有杂质

- 搬运操作中，任何时候不要（ C    ）。

A.踩下离合器踏板          B.放松制动器      C.松开方向盘              D.松开手制动杆

- 后轮转向的车辆转弯时，应先使车辆靠弯道（ C   ）行驶，不致使车辆越出路外或碰到障碍物。

A.外侧        B.中心线        C.内侧         D.边线

- 叉车进入车间、仓库等地方时，要注意各种设施如电灯、电线、各种管道、门楣等与（  C  ）

的距离。

A.左侧          B.右侧         C.门架         D.左右

- 电动叉车起火时最佳灭火设备为（  C   ）。

A.干粉灭火器        B.水        C.二氧化碳灭火器    D.黄沙

- 货叉必须（  D   ）。

A.分段锻造          B.分段铸造          C.焊接           D.整体锻造

- 4kf/cm2约为（  A   ）MPa。

A.0.4         B.0.04         C.4.0         D.1.0

- 发动机额定负荷内正常排烟颜色应（ D   ）。

A.透明         B.乳白         C.蓝色         D.浅灰

- 变矩器叉车（“自动波”）在下坡前，驾驶员应（  B   ）。

Ａ.拉起手制动器          B.把右脚从油门踏板移到制动踏板上

C.前进行驶              　 D.横向行驶

- 叉车操作证由原来2年年审一次变更为（   C  ）。

A.1年         B.3年         C.4年

- （  C   ）是控制元件

A.叉车门架倾斜油缸     B.叉车货叉升降油缸      C.液压分配器        D.油箱和液压泵

- 燃烧室进入额外燃料，柴油机容易（ C    ）。

A.起动            B.熄火            C.飞车            D.熄火

- 叉车和一般机动车辆的稳定性是指（ D   ）稳定性。

A.重载          B.纵向         C.横向         D.纵、横向

- 真空助力泵漏气，制动距离（B     ）。

A.缩短       B.延长    C.不受影响    D.制动力增强

- 叉车发生高温时，可用冷水冲洗（  B   ）降低温度。

A.发动机    B.水箱  C.轮毂     D.车身

- 机动车辆的电气系统的电源电压多采用（  D   ）伏。

A.36          B.48        C.220        D..12或24

- 当看不清接柱极性时，判断蓄电池接柱的极性方法是（ B  ）。

A.用表测量         B.辨明两接柱的颜色，呈深褐色的为正极接柱，淡灰色的为负极接柱

C.用比重计测量     D.用金属丝测量

- 叉车需载人升高作业时应（ B   ）。

A.可直接载人         B.用登高框         C.用栈板载人

- 当货物重心在（  C   ）时，叉车能以最大的起重量进行正常的装卸和作业。

A.载荷中心     B.合成重心    C..载荷中心距范围内      D.货叉水平段顶端范围内

- 叉车作业时，因水箱严重缺水而造成发动机过热时，应 （ C    ） 加注冷却水。

A.立刻       B.放热水后       C.停车冷却后      D.赶紧停息发动机

- 叉车主减速器的作用是（  C   ）。

A.降低转速增大扭矩                         B.转变传力方向

C.增大扭矩、降低转速、改变传力方向      D.变速

- 气缸是引导（  B   ）作往复直线运动的圆筒。

A.气门           B.活塞           C.活塞销           D.连杆

- 起动系使发动机由静止状态转入（  B    ）。

A.升温状态         B.运转状态         C.进气状态        D.压缩状态

- 喷油器喷油压力过低，柴油机（  B   ）。

A.起动顺利       B.起动困难       C.节约燃料       D.过热

- 发动机起动时机油压力正常，运转一段时间后，机油压力迅速降低，则可能是（ B     ）。

A.水温太高         B.机油量不足或机油粘度过小   C.机体过热           D.喷油压力过低

- 为装卸钢丝圈、圆盘、钢圈、轮胎等环状货物，可用（    D  ）作业。

A.倾翻        B.横移叉        C.货斗        D.串杆

- 发动机运转正常，但（  A   ），不准起步。

A.货叉或铲斗未离开地面         B.水温正常达50℃

C.机油压力达2kgf/cm2            D.水温达80℃

- 叉车平衡重起到（  C   ）作用。

A.平衡发动机合成重量         B.满足空载重量   C.平衡额定载荷        D.保持横向稳定

- 燃油滤清器堵塞，柴油机（  B   ）。

A.省油            B.起动困难        C.飞车           D.过热

- 两起重链条松紧不一致可造成叉车门架（ A    ）。

A.发生抖动      B.变形      C.发出声响      D.倾斜

- 机动车方向盘最大自由转动量从中间位置向左右各不得超过（ A ）。

A.15度   B.20度     C.25度   D.30度

- 油类物品着火应用（ A ）灭火。

A.二氧化碳灭火器    B.12ll灭火器    C.干粉灭火器   D.水

- 柴油机与汽油机构成相比重大区别是（ C ）。

A.点火方式不同 B.火花较弱 C.有无点火系   D.起动方式不同

- 机动车起步前观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先（  A） 后起步。

A.鸣笛     B.打转向    C.挂档    D.松手制动

- 叉车行驶时，货叉底端距地面高度应保持（ B ）mm，门架须后倾。

A.200-300   B.300-400    C.400-500  D.500-600

- 用货叉叉取货物后，应采用（ C ）的门架后倾角来稳定载荷，以免载荷向后移动。

A.最大     B.居中     C.最小    D.较大

- 下列哪种会引起排气管冒白烟（ A ）。

A.柴油中有水  B.发动机烧机油   C.供油过早   D.空气滤清器堵塞

- 倒车前要看清楚车后情况，无障碍物时，鸣号起步，选好倒车路线，并（ C）进行倒车。

A.将车门打开，将头探出对准选定的路线

B.将车门打开，探出头，同时利用后视镜对准选定的路线.

C.扭头后望并利用后视镜对准选定的路线

D.以上方法都正确

- 使用过的蓄电池，正极柱呈（ C ）。

A．蓝色    B. 灰色      C. 深褐色   D.黑色

- 使用过的蓄电池，负极柱呈（ B ）。

A．蓝色    B. 灰色      C. 深褐色   D.黑色

- 如果机油压力过低，不可能原因是（ D ）。

A.机油泵出现故障   B.调压阀调压不当  C.主轴瓦间隙过大  D.增压器卡死

- 发动机高温不可能的原因（ D ）。

A.水箱脏污   B.节温器损坏  C.风扇带太松  D.转速过低

- 一般情况下，轮边减速器的润滑方式为（ D ）

A.重力润滑    B.喷雾润滑  C.压力润滑  D.飞溅润滑。

- “飞车”的原因可能是（ A ）

A.喷油泵柱塞卡死 B.空滤堵塞  C.油门过高 D.柴滤堵塞

- 发动机起动时，曲轴不转动，故障最可能在（ D ）。

A.燃油供给系  B.配气机构 C.润滑系统  D.电器系统

- 发动机机油油面过高应排除以下那种原因（ D ）

A.添加油量过多       B.缸垫损坏

C.喷油器雾化不良     D.增压器损坏

- 冬季低温时为防止水箱冻坏叉车应添加（ B）。

A.蒸馏水     B.防冻液    C.少许酒精

- 车辆左右制动器调整不一致，制动时将会产生（ C ）。

A.后翻         B.前翻         C.跑偏        D.侧翻

- 叉车液压传动装置动力部分是指（ A ）。

A.油泵    B.电动机   C.发动机    D.发电机

- 上止点指活塞离曲轴中心（ A ），通常指活塞的最高位置。

A.最远处   B.最近处   C.中间处    D.以上都不对

- 柴油机进气冲程和汽油机不同，它所进的气是（C ）。

A.柴油    B.混合气    C.空气    D.氧气

- 高压油泵的作用(  C )。

A．将高压柴油成雾状喷入气缸

B．将柴油从油箱送至喷油泵

C．将低压柴油升至高压后按时按量送至喷油嘴

D. 将低压柴油升至高压后按时按量送至气缸

- 四冲程发动机完成一个工作循环，曲轴旋转的角度是( B  )。

A．180度    B．720度    C．360度   D.90度

- 若气门间隙调整过小，则使气缸( C  )。

A．排气量减少    B．进气不足    C．压缩压力下降    D. 压缩压力上升

- 发动机上重要的运动表面如曲轴主轴承采用的润滑方式是( A  )。

A．压力润滑    B．飞溅润滑    C．综合润滑   D.浸油润滑

- 为了使发动机与变速器能够平稳结合和分离，应使用( A  )。

A．离合器    B．减速器    C．制动器    D．化油器

- 活塞在下止点时，活塞顶以上的全部气缸空间成为( B  )。

A．压缩容积    B．气缸总容积    C．工作容积    D.燃烧室容积

- 四轮驱动是为了提高(  C )。

A．制动力    B．稳定性    C．附着力    D．经济性

- 粘度性能优良的润滑油，其粘度会随温度升降而( C  )。

A．无变化    B．变化较大    C．变化很小    D．剧烈变化

- 力的三要素是力的大小(  C )和作用点。

A．角度    B．中心点    C．方向    D．力矩

- 在电路中，当导线的绝缘层损坏时，导线互相之间碰到一起或与机体的金属部份相碰叫( C  )。

A．断路    B．开路     C．短路    D.闭路

- 无论采用何种比例，在图样中标注尺寸时，必须标注( A  )。

A．零件的实际尺寸    B．图样的实际尺寸    C．随意尺寸    D.以上都可以

- 车辆在(  B )行驶时能节省燃料。

A．低速    B．中速    C．高速   D.超高速

- 液压系统的执行元件是(  C )。

A．电动机    B．液压泵    C．液压缸    D．液压阀

- 钢和铸铁的区别主要是含(  C )。

A．合金元素不同    B．杂质多少不同

C．碳量不同        D．硫和磷含量不同

- 发动机进、排气门下列说法正确的是(  A )。

A．进气门一般比排气门大，提高进气效率

B．排气门一般比进气门大，保证排气彻底

C．进、排气门一样大，保持发动机工作平衡

D．进、排气门哪一个大都可以

- 我国规定的安全电压值为( C )伏以下。

A．220伏    B．50伏    C．36伏     D.24伏

- 溢流阀的作用是使液压系统中的( A )保持稳定。

A．压力    B．流量    C．容积    D.方向

- 采用增压方式的柴油的优点之一是(  B )。

A．使柴油机单位功率造价提高

B．柴油机的热效率提高

C．排气的噪声增加

D.以上都正确

- 柴油机常见的增压方式是(  C )。

A．机械式增压    B．气波增压    C．涡轮增压    D．复合增压

- 发动机气门弹簧工作时，其变形是( C  )。

A．塑性变形    B．永久变形    C．弹性变形    D．刚性变形

- 车辆转弯行驶时，差速器中的行星齿轮( C )。

A．只有自转，没有公转    B．只有公转，没有自转

C．既有公转，又有自转    D．跟着转

- 变速器在换档过程中，要达到同步状态，就必须使即将啮合的那一对齿轮的( B  )。

A．速度一样          B．圆周速度达到相同

C．角速度达到相同    D．转速相同

- 无内胎轮胎一般配用( B )。

A．铝合金轮辋    B．深式轮辋    C．可拆式轮辋    D．夹紧式轮辋

- 转向梯形机构保证转向轮转角(  B )。

A．内侧转向轮的转角比外侧转向轮转角小

B．内侧转向轮的转角比外侧转向轮转角大

C．内侧转向轮的转角与外侧转向轮转角一样

D．对内、外侧转向轮转角没影响

- 排除柴油机飞车的方法是 (   B  )。

A.停止供电     B.停止供油     C.停止供水     D.以上方法都可以

- 发动机冷却水大循环时，水套流出的冷却水的流动路线是(  A  )。

A.经散热器进入水泵     B.水泵进水口     C.水泵出水口    D.以上都不对

- 发动机冷却水小循环时，水套流出的冷却水的流动路线是(  B  )。

A.经散热器进入水泵     B.水泵进水口     C.水泵出水口    D.以上都不对

- 机油压力表指示的压力是(  A  )。

- 主油道中的机油压力     B.曲轴箱中的机油压力

C.机油泵中的机油压力     D.以上都正确

- 为避免行车中轮辋螺丝自动松脱，左右两轮螺丝采用 (  B  )。

A.左轮右旋、右轮左旋  B.左轮左旋、右轮右旋 C.左右轮都右旋  D.左右轮都左旋

- 蓄电池电解液比重冬季比夏季要（  C  ）。

A.一样   B.小   C.大   D.不一定

- （  B  ）不属于发动机冷却系部件。

A.风扇皮带  B.液压油散热器  C.水泵  D.节温器

- （  A  ）是评定柴油自燃性的重要指标。

A.十六烷值    B.粘度   C.凝点    D.闪点

- 发动机的动力经离合器传入（  C ）。

A.传动轴    B.主减速器     C.变速箱     D.轮边减速器

- 警告标志是（ A  ）。

A.警告驾驶员注意危险，减速慢行的标志   B.限制车辆通行的标志

C.警告行人注意安全的标志               D.警告车辆注意安全的标志

- 叉车空气滤芯清洁用（  B  ）。

A.水              B.气压

C.抹布            D.刷子

- 黄色中心单实线表示（  A ）。

A.不准车辆跨越线超车或压线行驶

B.不准车辆跨越线超车但可以压线行驶

C.可以跨越超车但不准压线行驶

D.可以跨越超车及压线行驶

- 国家标准规定，机械图样中的尺寸以(  A  )为单位。

A.毫米   B.厘米   C.丝米   D.英寸

- 厂内机动车在结冰、积雪、积水的道口，恶劣天气能见度在30米以内时，最高行驶速度为（B ）。

A．5km/h       B.10km/h       C.15km/h      D.20km/h

- 恶劣天气能见度在5米以内道路最大纵坡在6%以上，能见度10米以内时就以（C ）行驶。

A.5km/h        B.10km/h      C.停止行驶      D.15km/h

- 厂内驾驶员，除其它必备条件外，年龄还必须满（ C ）。

A.16周岁  B.20周岁  C.18周岁   D.22周岁

- 曲轴的作用是接受在（C ）冲程时通过连杆传递来的动力转变成扭矩。

A.进气     B.压缩    C.做功    D.排气

- 已取得特种作业操作证的人员，每几年复训一次（ D ）。

A.1年    B.2年    C.3年    D.4年

- 从事特种作业的人员，经过专门的培训和考核，取得（ C  ）后方可独立操作。

A.上岗证     B.技能证      C.特种作业人员操作证     D.职业资格等级证

- 制动开始时的初速度对制动距离的影响（ A ）。

A.特别大   B.一般    C.较大    D.特别小

- 路面状况的附着系数越大对车辆制动距离（ A）。

A.越短  B.越长  C.无关   D、不一定

- 车辆转弯时，离心力和转弯半径的关系（ A ）。

A.和转弯半径成反比    B.和转弯半径成正比   C.不成比例   D.不相关

- 泡沫灭火器喷出泡沫覆盖在燃烧物表面，它的作用是（A  ）。

A.隔绝空气   B.冷却  C.隔绝燃烧物   D.清洗

- 货物其举升高度越高（ B ）。

A.稳定性越好   B.稳定性越差   C.稳定性不受影响   D.重心越低

- 车辆行驶到某一里程或时限，须进行一次（ A  ）。

A.定期保养      B.小修      C.修理     D.大修

- 车辆上下坡时，驾驶员主要考虑哪种稳定性（ B ）。

A.横向稳定性   B.纵向稳定性   C.行驶稳定性   D.侧向稳定性

- 车辆转弯时，驾驶员主要考虑哪种稳定性（A  ）。

A.横向稳定性   B.纵向稳定性     C.行驶稳定性   D.侧向稳定性

- 叉车载货运行时，必须使货叉（ C ）。

A.前倾   B.垂直   C.后倾   D.拖地运行

- 差速器是属于（ A ）。

A.行驶系   B.制动系    C.转向系   D.电气系

- 调整转向轮的前束是哪一组件（ B ）。

A.直拉杆    B.横拉杆  C.转向臂   D.主销

- 交通警告标志牌一般为（ B ）。

A.圆形     B.等边三角形     C.长方形     D.梯形

- 交通标志的白底、红边正圆形是表示（ A ）。

A.禁令标志     B.指示标志   C.警告标志     D.危险标志

- 车辆仪表板上的气压表，油压表的刻度单位是（ B ）。

A.kg/mm2    B.kg/cm2     C.g/cm2     D.g/mm2

- 电流表指示蓄电池充放电的情况，其单位为（ C ）。

A.伏特    B.兆帕    C.安培   D.欧姆

- 限制车辆最小转弯半径是（ C ）。

A.方向盘  B.转向器    C.转向节上止动螺钉     D.方向助力油缸

- 驾驶员在作业中除了做到自我保护外，更重要的是（ C ）。

A.保护设备     B.保护国家财产   C.保护他人的生命安全    D.保护单位财产

- 控制货叉下降速度的是哪一种阀（ A ）。

A.限速阀     B.安全阀     C.溢流阀     D.单向阀

- 液压系统中安全阀的作用为（  A ）。

A.控制系统压力    B.控制系统流量    C.控制系统方向     D.以上都正确

- 我国的安全生产方针是（   B  ）。

A.安全第一，预防中心   B.安全第一，预防为主

C.安全为主，预防第一   D.安全第一，综合治理

- 安全生产法的根本宗旨是保护（ A ）的合法安全生产权利不受侵害。

A.工人   B.大家     C.经营者   D.管理人员

- 劳动法规定：用人单位对从事有职业危害作业的劳动者，应当定期进行（ C ）检查。

A.学习    B.技术    C.健康     D.视力

- 工伤保险条例规定：用人单位应当为本单位全部职工或者雇工缴纳（ B ）费。

A.社会保险    B.工伤保险    C.人寿保险     D.健康保险

- 液压系统中，溢流阀的作用是防止系统（ C    ）。

A.复制         B.崩溃         C.过载     D.进入空气

- 叉车装载高大货物时（  D   ）。

A.升高货物到不阻挡视线高度，前行         B.升高货物到不阻挡视线高度，后行

C.降低货物到不阻挡视线高度，前行         D.降低货物到不阻挡视线高度，后行

- 叉车的门架后倾，增加（  D    ）稳定性。

A.整体          B.横向         C.垂直          D.纵向

- 柴油机排气冒黑烟的原因：（  A   ）。

A..喷油雾化不良或滴油                        B.喷油时刻过早

C.气门间隙调整不当或气门密封不严      D.喷油量过大或各缸喷油量不匀

- 根据国家质检总局70号令的规定，持证作业人员违章操作造成特大事故的，（   B ）不得申请《特种设备作业人员证》。

A.五年      B.终身     C.三年      D.二年

- 踩踏油门时应（  C    ）。

A.快踩快放       B.快踩慢放       C.轻踩慢放，用力柔和      D.慢踩快放

- 四行程发动机在压缩行程和作功行程时(  A   )。

A.进气门和排气门均关闭            B.进气门开启，排气门关闭

C.排气门开启，进气门关闭         D.进气门、排气门均开启

- 齿轮泵是（  A   ）泵。

A.定量         B.变量         C.单向变量     D.高压

- 厂内机动车辆的安全装置为（  A  ）

A.制动器、转向器、灯光、喇叭、雨刷、后视镜      B.仪表盘、操纵杆、方向盘

C.转向器、制动器                                       D.油门踏板、制动踏板、渐近踏板

- 压缩比是（  C  ）。

A.气缸总容积与燃烧室容积之比     B.活塞体积与燃烧室容积之比

C.燃烧室容积与气缸总容积之比     D.燃烧室容积与活塞体积之比

- 起升油缸一般采用（  A  ）油缸。

A.单作用柱塞式   B.双作用活塞式   C.复合式    D.摆动缸

- 倾斜油缸采用（  B ）油缸。

A.单作用柱塞式   B.双作用活塞式   C.复合式   D.摆动缸

- 县级以上地方各级人民政府（  C  ）部门负责本行政区域内的厂内机动车辆安全管理工作。

A.管理部门     B.安机关交通管理    C.质量技术监督部门     D.交通警察部门

- 厂内机动车辆的登记证书、号牌、操作证的式样由国务院（  C  ）部门规定并监制。

A.公安       B.农机        C.质量技术监督	D.交通警察部门

- 厂内机动车辆的登记，分（  C  ）和报废审核制度。

A.购置、转移      B.购置、变更    C.购置、变更、转移    D.变更、转移

- 驾驶厂内机动车辆行驶，作业时应随身携带（  B  ）。

A.驾驶证       B.操作上岗证      C.身份证      D.职业资格证

- 操作人员驾驶厂内机动车辆行驶作业时，应当对机动车的（  B  ）进行认真检查。

A.燃料     B.安全技术性能    C.车容车貌     D.冷却液

- 技术监督部门对厂内机动车实行每（  A  ）定期检验一次，未经检验或检验不合格的，不准继续

行驶。

A.一年   B.二年     C.六个月     D.三年

- 国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的（ A  ）规定不同的报废标准。

A.安全技术状况和不同用途     B.使用年限     C.行驶里程    D.外观新旧程度

- 驾驶厂内机动车，应当依法取得（  A  ）。

A.操作上岗证    B.驾驶证    C.企业内部通行证    D.车辆行驶证

- 《道路交通安全法》中所称的“交通事故”是指（  A  ）在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡

或者财产损失事件。

A.车辆    B.机动车     C.非机动车    D.人力自行车辆

- 对安排无特种作业操作证人员上岗的单位按每一无证人员处以（  C  ）元罚款。

A.30元    B.300元    C.3000元     D.30000元

- 工厂整个生产过程即是（  C  ）。

A.加工—搬运—加工     B. 加工—加工—搬运

C..搬运—加工—搬运     D.搬运—搬运—加工

- 车辆各部位在发动机运转及停车时，应无（  A  ）和漏气现象。

A.漏油、漏水、漏电     B.漏油    C.漏水     D.漏电

- 国家对待操作证资格的作业人员进行每（  B  ）年定期复训制度。

A .1年    B.2年     C.3年    D.4年

- 大部份肇事的机动车驾驶员都有一个共同的弱点，即存在着（  A  ）心理，以为“不会那么巧”。

A.侥幸心理     B.恐慌心理      C.习以为常     D.以上都对

- 车辆行驶作业时，发动机水温应经常保持在（  B  ）。

A .65°C—75°C    B.80°C—90°C    C.95°C—100°C      D.55°C—65°C

- 在厂内车辆行驶速度最高不得超过（  A  ）。

A.10km/h     B.5km/h     C.3km/h      D.15 km/h

- 车辆燃油箱与排气管的位置按规定必须相距     以上，燃油箱与电气开关相距    以上（  B  ）。

A.200mm ，100mm   B.300mm，200mm    C..200mm，300mm  D. 300mm，300mm

- 在滑溜的路面上制动时最容易使车轮打滑，当出现车轮拖带现象，车辆会出现（  C  ）。

A.倾翻      B.倒溜      C.侧滑    D.跑偏

- 良好的职业道德是保障安全行车的（  C  ）。

A.基本要求          B.一般要求            C.重要条件     D.特殊要求

- 离心力与车辆速度的平方（  A  ）。

A.成正比           B.成反比         C.无关     D.不一定

- 发生事故后，应严格区分责任，严肃处理事故，按规定对事故处理要做到（  B  ）。

A.清理现场      B.三不放过      C.向领导汇报    D.报警

- 叉车在基准满载状态下以10km/h车速行驶时，制动距离应不大于（  C  ）。

A.10米      B.5米       C.3米      D.2米

- 车辆上坡时变速器换低档位行驶的目的是（  C  ）。

A.降低发动机转速                  B.发动机动力增加

C.加大变速比、增加驱动轮扭矩    D.加大变速比、减小驱动轮扭矩

- 厂内驾驶员，必须具备对人民负有高度责任感，牢固树立怎样的思想 （  C  ）。

A.生产第一     B.质量第一     C.安全第一    D.公司效益第一

- 驾驶视觉的反应时间，也是驾驶员受光刺激后的反应时间为（  A  ）。

A.0.01—0.15秒     B. 0.15—0.25秒      C.0.3—1秒 	D.0.2—0.5秒

- 车辆例行保养必须保持轮胎气压，检查轮胎外表，并（  A  ）。

A.清除胎纹间杂物      B.轮胎换位     C.清洗轮胎    D.以上都正确

- 车辆各轮胎气压不一致，最严重的情况是造成（  C  ）。

A.轮胎中部加据磨损    B.车辆行驶油耗增大  C.操纵失控    D.轮胎两侧加据磨损

- 如果轮胎外侧顺线裂口，应当（  B  ）。

A.放气减压     B.及时换胎     C.给内胎充气     D.及时修补

- 发动机润滑系内的油面必须保持适当高度，检查油面高度时，应把车停放在平坦的地方，并在

（  A  ）。

A.未启动前     B.熄火后5分钟      C.启动时    D.启动后5分钟

- 发动机机油压力始终过低时，应先（  B  ）检查机油量。

A.看压力表             B.看机油尺刻度     C.看机油滤芯    D.打开机油加油口盖

- 机油压力不足，主要是机油量不足，此外，还有机油滤芯不良，（  C  ）等原因。

A.仪表不准确    B.机油加油口盖不牢固    C.机油滤芯器脏污堵塞   D.机油尺丢失

- 车辆制动时，如果前轮单侧制动器起作用，将会引起车辆（  C  ）此时极易发生事故。

A.侧滑       B.溜车        C.跑偏        D.翻车

- 机油压力表是用来检测发动机（  A  ）工作情况的。

A.润滑系          B.冷却系        C.传动系       D.启动系

- 水温表是用来指示发动机内部（  B  ）的工作情况的。

A.节温器       B.冷却器         C.散热器         D.水泵

- 柴油机在低温地区或冬季难以启动，原因是（  C  ）。

A.柴油的质量问题      B.柴油的易蒸发性    C.温度不足以使柴油雾化  D.以上都对

- 在行驶中，发动机突然过热的原因是（  A  ）。

A.水管爆裂      B.发动机工作不良     C.百叶窗散热不良     D.节温器故障

- 当车辆要下长坡采取紧急制动时，驾驶员感觉到制动踏板“发软”的主要原因是（  B  ）。

A.踏板踩得过急     B.制动器温度偏高   C.制动器完全失效  D.制动器温度过低

- 车辆转弯或在不平道路上行驶时，左右驱动轮（  C  ）。

A.以相同的速度滚动    B.不滚动    C.以不同的速度滚动    D.以上情况都可能出现

- 在严寒地区或冬季，作业前应对发动机（  C  ）以便于启动发动机或减少机件磨损。

A.多加点机油        B.进行保温       C.预热加温    D.多加点燃油

- 驾驶车辆确保安全的准则是（  C  ）。

A.熟练的操作技术                             B.性能完好的车辆

C.熟练的操作技术和严格遵守安全操作规程     D.严格遵守安全操作规程

- 在冰雪路面上，使用方向盘应（  B  ）。

A.猛打方向盘     B.避免猛打方向盘     C.不要打方向盘    D.急打方向盘

- 在冰路上驾驶车辆作业时，应保持中速或低速行驶，（  C  ）猛抬或急踏加速踏板。

A.允许         B.适当         C.禁止      D.可以

- 在冰路上行驶，应尽量利用（  A  ）的牵制作用降速。

A.发动机       B.手制动器       C.脚制动器       D.以上都可以

- 在一般下坡道上因特殊情况临时停车时（  A  ）。

A.应使发动机熄火，拉紧手制动器，将变速杆挂入倒档

B.应使发动机熄火，将变速杆挂入一档

C.拉紧手制动，可以不熄火，将变速连杆放在空档

D.应使发动机熄火，拉紧手制动器，将变速杆放在空档

- 车辆行经较长下坡道时，应运用发动机控制车速，并采用（  C  ）。

A.不制动       B.连续制动      C.断续制动     D.手制动

- 作业或行驶中急遇轮胎爆裂应当（  B  ）。

A.抢档减速                    B.握稳方向、平稳停车

C.低速行驶，找地方更换轮胎    D.紧急刹车

- 车辆横向翻车的原因是（  A  ）。

A.转弯时，速度过快      B.超载行驶     C.避让行人     D.刹车失灵

- 液压制动系车辆制动性能变差的主要原因是（  B  ）。

A.制动踏板自由行程变小       B.液压制动系有空气

C.制动总泵内有空气           D.制动踏板自由行程变大

- 排气管“放炮”的主要原因是（  A  ）。

A.混合气过浓     B.点火时间过早   C.发动机过冷	D.发动机过热

- 为了清除机油中的杂质，减轻机件磨损，发动机润滑系统装有（  C  ）。

A.机油      B.空气滤清器具      C.机油滤清器     D.柴油滤清器

- 在离合器结合的情况下，为了使发动机的动力不能传递驱动轮，必须将变速器的变速杆置于（B）。

A.前进位置       B.空档位置      C.倒档位置    D.工作档位置

- 夏季如遇冷却水沸腾时（  C  ）。

A.应立即停车加入冷却水

B.不可停车，要减速作业

C.应停车，待发动机怠速运转数分钟后再加入冷却水

D.应停车，待发动机完全冷却后加冷却水

- 冬季收车后，为了防止发动机冷却箱结冰，必须放水，放水时应（  C  ）。

A.打开各放水开关                 B.用手转动曲轴、加速冷却水排出

C.打开各放水开关，打开散热器盖   D.点动启动马达，加速冷却水排出

- 社会主义职业道德最根本的一条是（  C  ）。

A.向社会负责      B.相互协作        C.为人民服务      D.为企业服务

- 驾驶员必须做到“四懂”除了懂原理、懂构造、懂性能外，还必须（  A  ）。

A.懂交通法规       B.懂保养        C.懂检测   D.懂设计

- 如发动机第一次不能成功起动，应间隔（  B  ）时间再启动。。

A.15分钟       B.3分钟        C.5分钟    D.10分钟

- 倾斜油缸自动前倾的原因是（  A  ）。

A.油缸内密封件损坏       B.超载      C.行车时车辆跳动频繁   D.液压油不足

- 当活塞在距离曲轴回转中心最远处的称为（  A  ）。

A.上止点       B.下止点       C.容积   D.点火提前角

- 叉车装货时的操作规程是（  A  ）。

A.在水平面或稍向后倾位置升高         B.先后倾再平面升高

C.升高后直接运行                    D.先前倾，再升高

- 叉车卸货时的操作规程是（  B  ）。

A.先平面下降后前倾          B.先前倾后平面下降

C.直接下降                D.先后倾，再降低

- 叉车叉取货物时的操作规程是（  A  ）。

A.叉件稍向前倾       B.叉件稍向后倾     C.叉件平面叉取   D.叉齿尽量降低

- 喇叭不响、灯光不亮、方向器不灵、安全设备不齐全和（  B  ）是“五不出车”的具体规定。

A.启动不良        B.刹车不灵       C.燃油不足    D.充电不良

- 车辆技术状况的好坏对安全行车起着重要的作用，其中以（  A  ）技术状况影响最大。

A.转向和制动系统     B.车轮       C.灯光和喇叭   D.液压系统

- 驾驶员必须做到“三个过得硬”即安全设备过得硬、复杂情况过得硬和（  B  ）。

A.安全措施过得硬   B.操作技术过得硬     C.心理素质过得硬  D.胆大心细过得硬

- 在气缸里，活塞从上止点移动到下止点所让出的空间称为（  B  ）。

A.活塞行程       B.工作容积       C.燃烧容积      D.活塞行程

- 气缸总容积与燃烧室容积比值称为：（  C  ）。

A.冲程        B.行程        C.压缩比   D.工作容积

- 蓄电池的负极板总是比正极板（  B  ）。

A.相等        B.多1片      C.少1片   D.多2片

- 车辆在紧急制动时应怎样操作（  B  ）。

A.同时踏下刹车踏板和离合器踏板        B.踏下刹车踏板同时拉紧手刹车装置

C.先踏离合器再紧急踏刹车踏板          D.先挂空挡，再踏下刹车踏板

- 车辆行驶中，脚不要搁在离合器踏板上运行的目的是为了保护（  C  ）。

A.离合器压盘    B.离合器分离杠杆     C.离合器分离轴承    D.离合器导向轴承

- 离合器分离不彻底主要调整（  C  ）。

A.磨擦片       B.分离轴承       C.分离杠杆     D.离合器导向轴承

- 机械变速箱内加注的润滑油为（  B  ）。

A.机油       B.齿轮油       C.黄油脂     D.ATF

- 当车辆转弯时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是（  B  ）。

A.转速相等         B.转速不等      C.二只齿轮不转    D.差速器锁止

- 当车辆在路上直线行驶时，差速器两只半轴齿轮旋转情况是（  A  ）。

A.转速相等         B.转速不等      C.二只齿轮不转   D.差速器锁止

- 叉车装载行驶时，铲件离地高度不该大于多少mm（  A  ）。

A.500mm          B.200mm           C.300mm     D. 50mm

- 叉车满载行驶时，如合成重心靠后（  B  ）。

A.有利于纵向稳定        B.有利于横向稳定

C..纵向和横向均有利     D.不利于横向稳定

- 影响制动距离的主要因素是（  C  ）。

A.踏板力        B.制动器力       C.附着力     D.助力器

- 路面状况的附着系数越大，车辆制动距离（  A  ）。

A.越短          B.越长          C.无关      D.关系不大

- 制动开始时的车速对制动距离的影响（  B  ）。

A.一般          B.较大        C.特别大    D.无关

- 控制货叉下降快慢的是哪一种阀（  C  ）。

A.溢流阀        B.安全阀      C.限速阀   D.调压阀

- 叉车作业时，决定液压动作速度快、慢的因素是（  B  ）。

A.压力大小      B.流量大小     C.流速大小   D.液压泵的种类

- 液压变矩器中哪一只轮与发动机连接（ A  ）。

A.泵轮        B.涡轮      C.导轮    D.飞轮

- 液力变矩器中哪一只轮与动力换档箱连接（  B  ）。

A.泵轮       B.涡轮      C.导轮   D.飞轮

- 液力变矩器中哪一只轮起变矩作用（  C  ）。

A.泵轮       B.涡轮      C.导轮    D.飞轮

- 液力变矩器由哪几只轮组成（  B  ）。

A.泵轮和涡轮    B.泵轮、涡轮和导轮     C.涡轮和导轮  D.涡轮和导轮、飞轮

- 方向盘操纵时，左右转角不等时应调整（  C  ）。

A.横向拉杆       B.直拉杆       C.转向限位螺钉    D.方向盘

- 车辆传动装置用的齿轮油在冬季应选用（  A  ）。

A.凝点较低、粘度较少的牌号      B.粘度较大、凝度较高的牌号

C.粘度较大、凝度较低的牌号      D.粘度较低、凝度较高的牌号

- 车辆机械转向器内加哪类润滑剂（  C ）。

A.润滑脂        B.机油         C.齿轮油    D.液压油

- 闪点（Flash point）是指可燃性液体挥发出的蒸汽在与空气混合形成可燃性混合物并达到一定浓

度之后，遇火源时能够闪烁起火的 （  A ）。

A.最低温度       B.最高温度       C.最大粘度    D.最小粘度

- 燃点越低危险性（  A  ）。

A.越大        B.越小        C.无关     D.消除

- 自燃点越低危险性（  A  ）。

A.越大        B.越小        C.无关      D.消除

- 超出爆炸极限幅度上限危险性（ B ）。

A.变大          B.变小         C.不变     D.消除

- 柴油是几级易燃液体（  C  ）。

A.一级        B.二级        C.三级       D.四级

- 柴油闪点在（  C  ）。

A.10°C—15°C       B.28°C—45°C.     C.60°C—110°C     D.120°C—160°C

- 临时动用明火，需执行三级动火制度，车辆属于（  C  ）。

A.危险性不大场所    B.危险性比较大、重点要害部门

C.特别危险区域      D.无危险性场所

- 夏季高温季节，在中午是否能装运、领发易燃品（  C  ）。

A.可以         B.不可以      C.严禁      D.采取措施可以

- 泡沫灭火器。喷出泡沫覆盖在燃烧物表面，达到灭火的目的，其原理是（  A  ）。

A.隔绝空气         B.冷却       C.隔绝燃烧物    D.产生二氧化碳

- 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格是根据（  C  ） 第55条的规定。

A.宪法            B.地方法规          C.劳动法      D.刑法

- 扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下的电器及油脂类火灾用（  C  ）。

A.泡沫灭火器      B.干粉灭火器     C.二氧化碳灭火器     D.“1211”灭火器

二、多项选择题(32道）

- 检查叉车起升系链条、链轮时要注意检查内容（ABCD ）。

A.检查链条涨紧状态，是否变形、损伤、锈蚀   B.检查链条润滑情况

C.检查铆接销及松动情况  D.检查链轮变形、损伤情况   E.检查链轮轴承品牌型号情况

- 发动机飞轮的作用（ABC）。

A.储存动能          B.利用惯性         C.曲轴匀速旋转       D.防止飞车          E.增加扭矩

- 发动机运转过程中，机油压力异常增高的原因：（BCDE）。

A.机油粘度过小        B.限压阀调整不当      C.润滑油道堵塞

D..机油滤清器堵塞    E.机油表或感应塞失灵

- 制动装置技术状况变坏的征兆是（BCE ）。

A.轮胎气压不足          B.制动距离延长          C.制动跑偏

D.制动系统有空气      E.制动侧滑

- 叉车在作业中，不准（BCDE    ）。

A.在坡道上行驶          B.将货物升高作长距离行驶

C.高速行驶          D.用惯性力取货          E.溜放圆形易滚货物

- 门架系统的工作性能主要是（ABCD）。

A.强度     B.位移    C.可靠性     D.液压系统密封性       E.最大起升高可变

- 叉车出车前应检查哪些（ABCD）。

A.灯光  B.刹车  C.油、水  D.叉车附件

- 发动机冷却水沸腾的原因：（ACDE ）。

A.天气炎热，长期大负荷行驶    B.润滑油不适当

C.冷却风被泥沙污物堵塞       D.节温器失灵             E.点火过迟

- 叉车滑架下降速度过快会造成货物失重掉落的原因主要是（BCDE）。

A.发动机转速过高           B.起升油缸密封失效       C.液压分配器阀芯间隙过大

D.回路调压阀开放过大     E.油管接头露油

- 叉车停止作业司机离开时需做到以下几点（   ABCD  ）。

- 拉紧手制动器          B.叉齿放平      C.挂空挡   D.拔掉钥匙

- 发动机润滑系主要由（ ABDE）等主要工作元件组成。

A.机油集滤器、机油泵           B.机油粗滤器、机油细滤器、机油散热器

C.节温器          D.压力表         E.传感塞

- 叉车工作装置常见故障有：（ACDE ）。

A.门架抖动     B.上升速度过快     C.起升过慢     D.不能起升     E.油缸漏油

- 叉车发生漏油故障无法动弹，地面有大量油污时如何处置（ABCD ）。

A.用木屑围堵油品         B.周围设警示标志           C.断开叉车电源

D.及时报修

- 以下哪些情况会导致柴油机起动困难（   CDE   ）。

A.点火过迟      B.阻风门关闭不严     C.气温低      D.喷油压力低      E.蓄电池容量不足

- 车辆超高速行驶的危害是（   ABDE   ）。

A.制动距离延长          B.转向离心力增加             C.行驶偏向

D.过拱形路面时出现失重现象     E.惯性冲击力加大

- 制止柴油机飞车的紧急措施：（ ABCD  ）。

A.迅速切断供油系统       B.拉起减压杆       C.立即堵住进气管

D.迅速松开各缸高压油管     E.变矩器车辆挂入高速档，踩紧制动，突然放松离合器

- 叉车工作装置由（ABCD）组成 。

A.货叉       B.滑架       C.内、外门架       D.链条、滑轮        E.油箱

- 水箱发生开锅现象时应从(  ABDE  )等方面进行检查分析。

A.检查冷却液液面，不足时应添加

B.检查节温器是否失效,水泵皮带的松紧度

C.检查喷油时间是否过早

D.检查冷却水箱散热片是否被油污、树叶等杂物堵塞

E.长时间超负荷运行

- 离合器打滑的原因是 （ ABCE ）。

A.离合器片被油污染   B.离合器踏板无自由行程   C.离合器片平面未全部结合

D.离合器踏板自由行程过大   E.离合器从动片磨损严重

- 制动效果不良的原因是（ ACDE ）。

A..制动鼓磨损或失圆    B.车速太快   C.制动管路有空气

D.制动摩擦片有油      E.制动液不足

- 机械式转向器，造成方向盘游动间隙大的原因是（ABCD）。

A.转向球头松旷     B.转向臂松旷   C.转柱螺杆松旷

D.转向节轴承磨损   E.轮胎磨损严重

- 液压脚制动，有时要二脚或三脚才能制动有效的故障原因是（ ABCD ）。

A.制动系统漏油    B.制动系统有空气    C.制动蹄和制动鼓间隙过大

D.总泵回油阀关闭不严   E.制动蹄和制动鼓间隙过小

- 车辆在运行中发现哪些情况应立即停车检查（ ABCE ）。

A.异响   B.异味   C.警报器响   D.水温低   E.红色警示灯闪亮

- 发动机机油添加过多对发动机的影响（ ABCD ）。

A.增加曲轴的转动阻力，降低了发动机的输出功率

B.使机油大量窜入燃烧室，造成燃烧室大量结碳

C.增加机油消耗量

D.增加燃油消耗量

E..更好的润滑，减少发动机的磨损

- 评价柴油质量的主要性能指标有（   BCE    ）。

A..燃点       B.发火性      C.凝点       D.纯度        E.粘度

- 机油压力过低的原因：（ ACDE ）。

A.机油存量不足     B.机油粘度过高    C.机油油路中有严重泄漏处

D.机油集滤器堵塞   E.限压阀弹力过弱

- 位置公差用（ABC）表示。

A.平行度     B.垂直度     C.倾斜度       D.同轴度       E.对称度

- 液力变矩器由（  ABCD ）组成。

A.泵壳        B.泵轮        C.涡轮        D.导轮        E.传动液

- 转向轮定位主要参数有（ ABCE  ）。

A.主销后倾     B.主销内倾      C.车轮外倾     D.轮距      E.车轮前束

- 叉车门架有（BCD ）等几种类型。

A.一字型      B.重叠式     C.并开式     D.并列式      E.品字型

- 按流量大小，液压泵有（  AB  ）之分。

A.定量泵    B.变量泵    C.高压泵    D.低压泵      E.中压泵

- 容积式油泵主要有（ ABCD ）。

A.齿轮泵     B.摆线泵     C.叶片泵     D.柱塞泵      E.膜片泵

四、判断题(210道)

- 1.车辆维护贯彻预防为主，强制维护的原则。（√）

- 2.出入厂房、仓库大门，车速不得超过10km／h。（×）

- 3.叉车高温作业后，为了保证车辆的清洁可立即用水冲洗。 （×）

- 4.发动机排气颜色为黑色的原因之一是由于喷油时间过迟造成的。（×）

- 5.叉车可以在坡道上转弯。（×）

- 6.缺乏安全技术教育，违反操作规程，是企业内运输事故原因之一。（√）

- 7.机动车辆在道口、桥梁、隧道等地段不可以倒车或调头。（√）

- 8.为了提高工作效率，叉车可一边升高，一边行使。（×）

- 9.干式离合器打滑的原因之一是摩擦片沾有油污。（√）

- 10.登高作业时，人可直接站在叉齿上升降。（×）

- 11.气门的头部进气门比排气门大。（×）

- 12.车辆刚熄火时，机油油尺上的车油位比冷车油位高。（×）

- 13.发动机风扇皮带两根断了一根，可只更换一根。（×）

- 14.在蓄电池不够用的情况下，可以混用不同规格的蓄电池。（×）

- 15.叉车下坡时不可以用空挡滑行。（√）

- 16.铅蓄电池正极板上的活性物质是氧化铅，负极板上的活性物质是铅 。（√）

- 17.发动机的进气门、排气门均要早开、迟闭。（×）

- 18.冷却水充足，但点火过迟，会引起发动机过热。（×）

- 19.叉车在库区作业时，安全帽没有佩带的必要。 （×）

- 20.气门间隙的目的是预留金属受热后的膨胀余量，以确保发动机工作时气门与气门座之间有良好的密封性。（×）

- 21.为工作方便，可以直接使用单齿作业。（×）

- 22.活塞环的安装是油环在上而气环在下。 ( × )

- 23.柴油机混合气的形成过程与汽油机不同，两者的点火方式也不同。( √ )

- 24.车辆出现意外翻车事故时，司机可以跳车。（×）

- 25.轮胎按充气压力可分为高压胎、低压胎、超低压胎。( √ )

- 26.车辆冬季启动困难时，不可以连续启动直至引擎正常运转。（√）

- 27.车辆的轮距与轴距对车辆转弯半径无影响，而车辆外形尺寸对其有影响。( × )

- 28.高压轮胎充气压力高，弹性好，断面较宽，缓冲作用较好。( × )

- 29.叉车机油少了会拉缸，多加一点没有关系。（×）

- 30.蓄电池电解液密度越大，其容量越大。( × )

- 31.车在经常作业区域，一般四周无人，不必仔细确认安全。（×）

- 32.液压传动系统的流量阀属于执行部分。( × )

- 33.厂区道路上车辆严禁逆行。 （√）

- 34.连杆的作用是传力和改变运动方向。( √ )

- 35.加注电瓶电解液时只能使用塑料漏斗。（√）

- 36.轻柴油的粘度是指零度时的运动粘度。( × )

- 37.发动机排气管帽黑烟时说明发动机烧机油。（×）

- 38.驱动桥内的减速器主要作用是改变传力方向、降低转速、增大扭矩。( √  )

- 39.叉车的提升速度有操作杆的操作量控制。（×）

- 40.液力偶合器只能传递扭矩，它是由泵轮、涡轮、导轮组成。( × )

- 41.柱塞式液压泵的优点是流量易于调节，缺点是压力损失大，容积效率不高。 ( ×  )

- 42.行车时，司机在运动中的视力要比静止时的视力低。（√）

- 43.不同牌号的轻柴油可根据气温情况适当掺兑使用。(√)

- 44.车辆牵引力的大小，取决于发动机的动力。(×)

- 45.叉车有二人或更多人共同作业时，为了保证安全，应互不干涉。（√）

- 46.液力传动是通过液体循环滚动中，流体动能的变化来传递动力的。(√ )

- 47.蓄电池中每个单元格电池内负极的数量总比正极多一片。（ √）

- 48.非特殊情况时，禁止叉车载物行使中紧急刹车。                        （√）

- 49.若发电机皮带过松，会加速皮带和轴承磨损。（ × ）

- 50.万用表的红表棒是万用表的正极，即表内电池的负极，黑表棒是万用表的负极，即表内电池的正极。（√ ）

- 51.在装配蓄电池时，容量越大越好。（ × ）

- 52.机油表的作用是使指针的偏转角度随其电路中的电流大小而变化，并指示机油压力数值。（√ ）

- 53.电解液的比重过高或过低，可引起蓄电池活性物质脱落。（√ ）

- 54.车辆行驶中，水箱缺水不会对水温产生影响。（×）

- 55.由于变矩器作用，能使车辆随外界阻力改变，自动改变车速和牵引力。（√ ）

- 56.液压系应避免长时间高温工作，否则，易加速密封元件老化失效。（√ ）

- 57.水温高现象一般是机器本身毛病，与驾驶员的使用、保养无关。（× ）

- 58.操作人员必须严格按保养规定养好设备，进行清洁、润滑、调整、紧固。（√ ）

- 59.机动车驶入或驶出非机动车道时，非机动车要让机动车先行。（× ）

- 60.高速行驶对车辆的制动性能有很大的影响。因为制动距离与车速成正比。所以速度越快，制动非安全区越大。（ √  ）

- 61.车辆装载偏斜会使车辆的稳定性遭到严重的破坏，车辆制动时会出现跑偏和侧滑现象，行驶中紧急制动时可能导致翻车事故。（ √  ）

- 62.电瓶电解液少了可加食用纯净水。 （×）

- 63.润滑油粘度随温度的升高而下降。（√  ）

- 64.车辆在正常状态下，离合器是分离状态。（ × ）

65.叉车速度越快，其制动效果越差。（√）

- 66.车辆机械变速箱内采用的是飞溅润滑。（√）

- 67.使用矿物质制动液时，与制动液直接接触的橡胶件必须用耐油橡胶制作。（√）

68.叉车转弯时的离心力和车速成正比关系。（√）

- 69.为了防止变速器换挡时同时挂上两个档位，设计了自锁装置。（×）

- 70.车辆电线着火时，应立即关闭电门，迅速切断电源。（√）

- 71.热车开启水箱盖时，司机应戴棉线手套，防止烫伤。（×）

- 72.叉车缺机油后，方向会发卡。（×）

- 73.起升链条的润滑使用机油，各黄油嘴润滑使用润滑脂。（√）

- 74.机油内串入水后，颜色会变为白色。（√）

- 75.破坏横向稳定性的力主要是牵引力。（×）

- 76.叉车严禁横跨坡道行驶和在坡道上转弯。(√)

- 77.缺乏安全技术教育，违反操作规程，是企业内运输事故原因之一。(√)

- 78.安全工作就是发现事故的隐患，并根除其隐患。(√)

- 79.在起动发动机时，由蓄电池供给起动机电流。（√）

- 80.蓄电池分酸性和碱性两类。（√）

- 81.发动机一经起动之后，要立即松开起动开关或按钮。（√）

82.作业时为了更好的确认货物，可以站立在载货叉齿底部。（×）

- 83.机动车辆的转向方式分为偏转车轮转向和偏转车架转向两大类。（√）

- 84.离合器踏板自由行程过大，离合器分离不彻底。（√）

85.叉车行驶前一定要判明行驶路线和周围的安全，。（√）

- 86.在叉车铲货时，用左脚踩住渐近踏板，以便用右脚控制升降速度。（√）

- 87.电流表指针指向“―”号时，表示蓄电池放电。（√）

- 88.停熄发动机之前应使发动机怠速运转两三分钟。（√）

89.叉车在行驶中，可以随意急停，急拐弯。                       　　   （×）

- 90.不得在驾驶车辆时吸烟、饮食、攀谈或做其它有碍安全行车的活动。（√）

- 91.部分自由起升装置叉车的滑轮装在内门架的两侧。（ × ）

92.凡从事厂区车辆操作的驾驶员，都必须经过专业培训。（√）

- 93.气缸垫主要用途是防止漏油。（ × ）

- 94.柴油机活塞多为平顶。（ × ）

- 95.叉车的传动轴与牵引车传动轴差别很大，主要是无需万向节。（√）

- 96.叉车载货下坡时应倒退行驶。（ √ ）

- 97.厂内道路上是否采取滑行的根本原则是保证行车安全。（× ）

- 98.机动车辆制动装置常见故障表现在转向沉重、车辆摆头、行驶偏向。（ × ）

99.卸纸时须两边同时进行。（√）

- 100.制动蹄与制动鼓之间有油污，制动距离延长。（√）

- 101.机动车辆制动装置常见故障表现在制动距离延长、制动跑偏、制动侧滑。（√）

- 102.叉车的稳定性是指在最小面积内回转能力表示。（×）

- 103.选用柴油的主要依据是气温。（√）

- 104.驱动桥将变速器输入的动力最后传给驱动车轮。（√）

- 105.开叉车时可以接打手机。（×）

- 106.叉车有两套制动装置。（√ ）

- 107.制止柴油机飞车的有效方法是堵住进气管。（√）

- 108.燃油表上的字母E表示油箱内无燃油；字母F表示满箱燃油。（√）

- 109.叉车前进转弯时产生外轮差。（√）

110.车辆在启动前，必须做好全车检查，禁止驾驶带病车。 （√）

- 111.在叉车铲货时，不要踩渐近踏板，防止发动机熄火。（×）

- 112.液压系统严重无工作介质，叉车货叉不能起升。（√）

- 113.机油泵是变量泵。（ × ）

- 114.叉车装箱作业时集装箱里不能有人。 （√）

- 115.机油泵的作用是把机油不断地压送到各油道，以润滑发动机各运动部件。（√）

- 116.简单非平衡式车轮制动器的前后制动蹄的制动力不相等。（√）

- 117.车辆冬季启动困难时不可以连续启动直至引擎正常运转（√）

- 118.特种设备管理人员属特种设备作业人员。（√）

- 119.叉车两起重链松紧不一致，货架上升时、叉车门架抖动。（√）

- 120.转向器的作用是增大驾驶员操纵方向盘的转向驱动力，使车轮克服转向阻力而偏转。（√）

- 121.制动踏板是车轮制动器的操纵机件，用来控制车辆行驶速度或停车。（√）

- 122.货叉的水平段与垂直段形成90度夹角。（√）

- 123.从动片变形、不平时，离合器发抖。（√）

- 124.当叉车叉取货物过重时，可载人当配重。（×）

- 125.机油压力过低，润滑油不易压至机件摩擦表面，将造成润滑不良，使磨损加剧，甚至烧毁机件（√）

- 126.机油压力过高，会造成喷向气缸壁的机油过多而大量窜入燃烧室，严重时导致结合处漏127.油或造成油管传感器等机件的损坏。（√）

- 128.部分自由起升装置叉车的滑轮装在内门架的两侧。（  ×  ）

- 129.机油粗滤清器滤出机油中的中粒度的杂质。（ √ ）

- 130.叉车的传动轴与牵引车传动轴差别很大，主要是无需万向节。（ √   ）

- 131.叉车载货下坡时应倒退行驶。（  √  ）

- 132.叉车的维护保养分一级保养、二级保养、三级保养。（ ×    ）

- 133.液压系统严重无工作介质，叉车货叉不能起升（√    ）

- 134.机油泵是变量泵。（  ×  ）

- 135.机油泵的作用是把机油不断地压送到各油道，以润滑发动机各运动部件。（ √   ）

- 136.简单非平衡式车轮制动器的前后制动蹄的制动力不相等。（√    ）

- 137.叉车的车轮制动器的间隙自动调整是在倒车制动时自动进行调整的。（√     ）

- 138.转向器的作用是增大驾驶员操纵方向盘的转向驱动力，使车轮克服转向阻力而偏转。（  √  ）

- 139.实现安全生产是社会主义企业管理的重要原则，保障职工的安全健康是党和国家的一贯政策。（ √   ）

- 140.交通信号包括交通信号灯、交通标志、交通标线和交通警察的指挥。（ √   ）

- 141.车辆应靠右侧行驶，坚持中速行驶，转弯减速。（ √   ）

- 142.车辆经过十字路口时应做到“一慢、二看、三通过”。（ √   ）

- 143.只要取得厂里发放的安全作业证，就可驾驶叉车。( × )

- 144.出车前、行驶中、收车后的勤清洁、勤检查、勤调整是“三勤”的具体内容。（ √   ）

- 145.操作人员离开驾驶座时，需关掉电门、货叉平放在地面，拉紧手制动后方可离开。（ √   ）

- 146.叉车是由自行的轮式底盘和一套能垂直升降、前后倾斜的工作装置所组成。（ √   ）

- 147.叉车根据使用动力装置的不同可分为汽油机式叉车和柴油机式叉车 。( × )

- 148.脚制动无论是气制动或液压制动均要求一脚有效。（ √   ）

- 149.预热启动通电时间一般为二分钟。( × )

- 150.叉车装卸货物，装货起升时要先平面或稍向后倾再升高，卸货时应先下降后再前倾。（ √   ）

- 151.叉车运行时，货叉离地面高度应不大于500mm。（ √   ）

- 152.爆炸性混合物的浓度，达到爆炸浓度极限就会爆炸。（ √   ）

- 153.蓄电池就是储存电能的一种设备，它能把化学能转变为电能储存起来。（ √   ）

- 154.叉车在启动的情况下可以进行维修，但严禁拆装零部。( × )

- 155.柴油机在进气行程中吸入的是一定配比的可燃混合气。( × )

- 156.叉车可以随意停放在纵坡大于5%的路段上。( × )

- 157.叉车在运行中应时刻将脚搁在离合器踏板上，便于控制车速。( × )

- 158.例保是指每日行驶中的检查。（ √   ）

- 159.夏季高温季节，作业后可打开引擎盖散热。（ √   ）

- 160.驾驶员制动车辆的反应时间，是以看到制动信号往往由情绪和健康状况的变化而不同，身体健康，精神状态好，反应就快，反之反应就慢。（ √   ）

- 161.为了保证安全，电瓶电气系统中装有电路总开关，刹车联锁装置、过电熔器、零位保护器等保护装置。（ √   ）

- 162.车辆刹车跑偏主要是车轮制动效力不一致。（ √   ）

- 163.车辆行驶时，转向轮摇摆原因是转向球头松旷和轴承松旷等造成。（ √   ）

- 164.制动系统中主要依靠发动机带动的空气泵使真空增压器产生制动力。( × )

- 165.为了使轮胎的磨损尽可能的均匀，因此要定期地进行轮胎换位。（ √   ）

- 166.发动机冷却系分为水冷与风冷式两种。（ √   ）

- 167.只要不超载就可预防轮胎早期磨损。( × )

- 168.使用中起重量与货叉的载荷中心距无关。( × )

- 169.叉车轮胎要定期检查，磨损严重的需及时更换。（ √   ）

- 170.机动车辆下陡坡时，不准熄火或空档滑行。（ √   ）

- 171.机动车上陡坡时采用慢速档的作用是增加驱动轮的扭矩。（ √   ）

- 172.坡道分力是使车辆丧失横向稳定性的外力之一。（ √   ）

- 173.稳定性是保证叉车安全作业的最重要条件。（ √   ）

- 174.驾驶员如临时离开驾驶座位时，叉齿必须放平，并拉好手刹就可以了。( × )

- 175.车辆在行驶中，速度越快，质量越大，车辆的功能就越小。( × )

- 176.叉车在作业行驶中，其合成重心位置每个瞬时都不变。( × )

- 177.叉车重心位置越低，对纵向稳定有利，对横向稳定不利。( × )

- 178.叉车叉取货物拐弯时必须减速。( √  )

- 179.通常所讲的制动距离就是从驾驶员开始踏制动踏板到完全停住时车辆所行驶的距离。（ √   ）

- 180.在拆卸轮胎时，应放完轮胎内的余气。（ √   ）

- 181.只有交流电才会发生触电事故，故电瓶叉车不会发生触电事故。( × )

- 182.内燃叉车加油时可以不熄火。( × )

- 183.叉车上的方向阀是控制进入液压油缸的流量。（ √   ）

- 184.全液压叉车的变速箱，是改变行驶速度和牵引力的主要部件。（ √   ）

- 185.叉车上的安全阀是控制起升油缸的下降速度。（ √   ）

- 186.抱取两件纸卷时，抱夹只要抱住下面一件纸卷就行。( × )

- 187.造成事故的原因主要是物的不安全状态与人的行为无关。( × )

- 188.检查风扇皮带的松紧度是用拇指以约2千克的压力按下皮带，其挠度一般为10—15mm。( × )

- 189.叉车采用前轮为驱动能，后轮为转向轮，前轮能通过的地方后轮不一定能通过，是因为后轮外缘的转弯半径要大于前轮外缘的转弯半径。（ √   ）

- 190.发动机由曲轴连杆机构、配气机构、燃料供给系、传动系、润滑系、冷却系和启动装置组成。（×）

- 191.发动机的作用是将燃料燃烧的热能转变为机械能，为驱动车辆行驶提供动力。（ √   ）

- 192.由进气、压缩、作功、排气过程组成的循环叫发动机的工作循环。（ √   ）

- 193.水温过高过低不会破坏发动机的正常工作。( × )

- 194.叉车的传动系统主要由离合器、变速器、传动装置和驱动桥等组成。（ √   ）

- 195.液压脚刹车由制动总泵推动制动蹄压紧轮壳进行制动。（ √   ）

- 196.变速器的作用是使发动机与传动系平稳地结合或彻底地分离，便于起步和换档，以防止传动系统超过承载能力。（ √   ）

- 197.不同车型的离合器踏板自由行程都是一样的。( × )

- 198.离合器分离不彻底的主要原因有：踏板自由行程过大，分离杠杆内端不在同一平面 ，从动盘翘曲或磨擦片过厚等。（ √   ）

- 199.离合器的作用有：具有多种传动，倒退，能切断动力传递。( × )

- 200.差速器的作用是能使同一驱动桥的左右车轮以不同的速度旋转并传递扭矩。（ √   ）

- 201.转向系的作用是在驾驶员的操纵下改变或保持车辆行驶的方向。（ √   ）

- 202.液压制动系主要由制动总泵、分泵、车轮制动器、油管和制动踏板等组成。（ √   ）

- 203.行车制动装置的作用是使停驶的车辆保持不动。( × )

- 204.蓄电池的接柱上，刻有“＋”号为负极，以红添标示，刻有“－”号为正极。（ × ）

- 205.液压制动主要依靠真空泵增压器来制动。( × )

- 206.变速器是叉车传动系中改变扭矩和转速的机构。( × )

- 207.全液压转向系统由机械转向器和助力器构成。( × )

- 208.使用启动机时，若连续启动时间过长将造成蓄电池大量放电和启动机线圈过热冒烟，极易损坏机件。（ √   ）

- 209.冬季叉车启动时要先预热。（ √   ）

- 210.交通标志分为：指示标志、警告标志、禁令标志、指路标志、道路施工标志和辅助标志等。（ √   ）